Der Hochofenprozess

Beschreibung des Experimentes

Geräte:

- Duran®-Reagenzglas (18 x180 mm)

- Tonscherben, Korngröße ca. 3-5 mm

- Reagenzglasklammer (aus Holz)

- feuerfeste Unterlage

- Magnet

- Porzellanschale

- dünner Spatel

- Glaswolle

- Holzspan

- Brenner

Chemikalien:

- Oxi-Reiniger (gesiebt oder Öko-Produkt) (O, Xn)

- frisch ausgeglühte Holz- oder Aktivkohle, Korngröße ca. 2,5 mm

- Eisen (III)-oxid gekörnt (Korngröße ca. 3-5 mm)

Sicherheit:

- Vorsicht beim Umgang mit heißen Gegenständen!

Durchführung:

- Schichte in dem Duran®-Reagenzglas 7 cm Oxi-Reiniger, 1 cm Tonscherben und 5 cm ausgeglühte Kohle, die im unteren Drittel 5-10 Stückchen Eisen(III)-oxid enthält, übereinander.

- Verschließe das Reagenzglas gasdurchlässig mit etwas Glaswolle und spanne es in ein Stativ über einer feuerfesten Unterlage ein.

- Erhitze zunächst die Kohle bis zur Rotglut, dann den Oxi-Reiniger.

- Entzünde die austretenden Gase mit einem brennenden Holzspan.

- Klopfe gelegentlich mit der Reagenzglasklammer an das Reagenzglas, so dass die Kohle kontinuierlich in die Brennzone nachrutscht.

- Erhitze den Oxi-Reiniger so lange, bis sich daraus kein Sauerstoff mehr freisetzen lässt. Die Flamme an der Reagenzglasmündung erlischt.

- Nach dem Erkalten des Reagenzglases schütte dessen Inhalt in die Porzellanschale und prüfe mit dem Magneten auf Eisen.

Lehrerhandreichungen

Beobachtungen

Kurz nach dem man den Brenner auf den Oxi-Reiniger gerichtet hat, glüht das Eisenoxid-Kohle-Gemisch hell auf, die oben aus dem Reagenzglas austretenden gasförmigen Stoffe lassen sich entzünden. Beim Prüfen der erkalteten Reaktionsprodukte bleiben kleine Eisenstückchen am Magneten hängen.

Deutung

Wie im vorherigen Versuch schon geklärt wurde, reagiert Kohlenstoff mit Sauerstoff zunächst zu Kohlenstoffdioxid.

C + O2			→	 CO2 		ΔHR= -393 kJ/mol

Nach dem Boudouard-Gleichgewicht reagiert nun bei hoher Temperatur Kohlenstoff mit Kohlenstoffdioxid zu Kohlenstoffmonoxid.

C + CO2				2 CO		ΔHR= +171 kJ/mol

Kohlenstoffmonoxid ist ein gutes Reduktionsmittel und reagiert nun mit Eisenoxid zu Eisen und Kohlenstoffdioxid.

Fe2O3 + 3 CO		→		2 Fe + 3 CO2		ΔHR= -23 kJ/mol

Überschüssiges Kohlenstoffmonoxid wird beim Austreten aus dem Reagenzglas verbrannt.

Hinweis:

Holz- oder Aktivkohle muss vor jedem Experiment frisch ausgeglüht und von Verunreinigungen, vor allem durch Wasser, befreit werden.

Das Reagenzglas nimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit so viel Schaden, dass es nicht wieder verwendet werden kann.

Die Tonscherben dienen dazu, den Oxi-Reiniger und die Aktivkohle räumlich voneinander zu trennen und das Wasser, welches beim Erhitzen des Reinigers freigesetzt wird vorerst aufzunehmen.

Es darf keinesfalls Holzkohlepulver verwendet werden! Dadurch würde das Reagenzglas „verstopfen“. Wird nun im unteren Teil des Reagenzglases durch das Erhitzen des Oxid-Reinigers Sauerstoff freigesetzt, würde dieser die Kohle nach oben herausdrücken!

Pulverförmiges Eisenoxid eignet sich nicht, da dadurch das Reagenzglas zu stark abgedichtet würde. Die entstehenden gasförmigen Stoffe drücken dann das Gemisch nach oben heraus. Gekörntes Eisenoxid kann man sich leicht selbst herstellen, in dem man pulverförmiges Eisen(III)-oxid mit Tapetenkleister oder

Wasserglas andickt, die Masse ca. 3 mm dick auf Backpapier aufträgt, trocknen lässt, dann ablöst und mit einem Hammer zu etwa stecknadelkopfgroßen Stückchen zerschlägt. Als Eisenoxid wird bewusst Fe2O3 verwandt, da es nicht magnetisch ist und die zu beobachtende Farbveränderung bei der Untersuchung der Produkte neben dem festzustellenden Magnetismus auf eine Reaktion hinweist.