Brennstoffzellenbetrieb

Beschreibung des Experimentes

Geräte:

- PEM-Brennstoffzelle (z.B. von Heliocentris)

- Kleinmotor (Anlaufspannung ca. 0,5 V)

- Reagenzglas (30 x 200 mm) mit seitlichem Ansatz und passendem Stopfen

- Schlauch- und Kabelmaterial

- Kolbenprober

Chemikalien:

- Haushaltsessig, w(Essigsäure)  5 %

- Magnesiumspäne (F)

Sicherheit:

- Schutzbrille tragen!

Durchführung:

- Verbinde die Elektroden der Brennstoffzelle mit den entsprechenden Kontakten des Elektromotors.

- Verbinde den Wasserstoff-Einlass der Brennstoffzelle über einen Schlauch mit dem seitlichen Ansatz des Reagenzglases.

- Fülle den Kolbenprober mit 100 mL Luft und verbinde ihn über einen Schlauch mit dem Sauerstoff-Einlass der Brennstoffzelle.

- Befestige am Sauerstoff-Auslass einen mindestens 30 cm langen Schlauch.

- Gib in das Reagenzglas einige Späne Magnesium und fülle es anschließend zur Hälfte mit Essig. Verschließe es nun mit dem Stopfen, so dass das entstehende Gas in die Brennstoffzelle eingeleitet wird.

- Sollte der Motor trotz kontinuierlicher Wasserstoffversorgung stehen bleiben, so führe der Zelle Luft aus dem Kolbenprober zu.

Lehrerhandreichungen

Beobachtungen:

Leitet man Wasserstoff in den dafür vorgesehenen Einlass der Brennstoffzelle, läuft der Motor an, bleibt aber nach einiger Zeit, die abhängig von der Leistung des Motors ist, trotz kontinuierlicher Wasserstoffzufuhr stehen. Bläst man Luft in den Sauerstoff-Einlass der Brennstoffzelle, so läuft der Motor wieder an.

Deutung:

In der Brennstoffzelle findet eine Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff unter Abgabe von elektrischer Energie statt. Steht einer der Ausgangsstoffe nicht mehr zur Verfügung, so kann keine weitere Reaktion stattfinden, der Stromfluss kommt zum Erliegen.

Aktuelle Brennstoffzellen für die Schule sind so genannte „Proton-Exchange-Membran-Fuel-Cells“. Vereinfacht beschrieben finden folgende Reaktionen statt: Am Platinkatalysator, welcher sich auf einer Graphit-Oberfläche befindet, wird Wasserstoff zu Protonen oxidiert. Diese wandern durch die Nafion-Membran, eine protonenleitende Kunststoffmembran, zur Katode. Die an der Anode frei werdenden Elektroden fließen über einen elektrischen Leiter mit angeschlossenem Abnehmer ebenfalls zur Katode. Dort reagiert Luftsauerstoff ebenfalls am Platin unter Elektronen- und Protonenaufnahme zu Wasser.

Anode:			H2  2 H+ + 2 e-

Katode:	O2 + 4 e- + 4 H+  2 H2O

Hinweise:

Brennstoffzellen sind relativ empfindliche Geräte. Es sollte vermieden werden, dass Säure in die Zelle gelangt. Falls es doch dazu kommt, ist die Zelle sofort mit destilliertem Wasser zu spülen. Nach mehreren Versuchen bietet es sich an, die Zelle einmal prophylaktisch zu spülen oder sie mit elektrolytisch gewonnenem Gas zu betreiben.